AX4写字机GRBL控制软件使用说明

1、安装驱动

使用USB线将主板和电脑连接

安装驱动程序软件：按照下图路径选择适合自己电脑的，安装驱动程序

安装完成后通过右键我的电脑>管理>设备管理器>端口（COM和LTP）>查看端口号

2、安装GRBL控制软件

根据需要选择相应的版本，写字机我们推荐GRBL_candle_0.9

安装完成后，打开GRBL上位机软件，选择设置>端口>波特率115200>然后点击完成，连接成功后方向按钮会变成深色。

Grbl连接上后下图方向键小框内颜色由灰色变成浅蓝色

3、GRBL控制软件设置

默认我们已经为客户烧好AX4写字机的写字固件，各种参数都已经设置好，客户可发$$到控制台确认参数。

[CTRL+X] < Grbl 0.9i ['$' for help]

$$ < $0=10 (step pulse, usec)

$1=25 (step idle delay, msec)

$2=0 (step port invert mask:00000000)

$3=0 (dir port invert mask:00000000)

$4=0 (step enable invert, bool)

$5=0 (limit pins invert, bool)

$6=0 (probe pin invert, bool)

$10=3 (status report mask:00000011)

$11=0.010 (junction deviation, mm)

$12=0.002 (arc tolerance, mm)

$13=0 (report inches, bool)

$20=0 (soft limits, bool)

$21=0 (hard limits, bool)

$22=0 (homing cycle, bool)

$23=0 (homing dir invert mask:00000000)

$24=25.000 (homing feed, mm/min)

$25=500.000 (homing seek, mm/min)

$26=250 (homing debounce, msec)

$27=1.000 (homing pull-off, mm)

$100=80.000 (x, step/mm) X轴每毫米所需步数

$101=80.000 (y, step/mm) Y轴每毫米所需步数

$102=80.000 (z, step/mm) Z轴每毫米所需步数

$110=6000.000 (x max rate, mm/min) X轴最大速度mm/min

$111=6000.000 (y max rate, mm/min) Y轴最大速度mm/min

$112=6000.000 (z max rate, mm/min) Z轴最大速度mm/min

$120=600.000 (x accel, mm/sec^2) X轴加速度mm/sec^2

$121=600.000 (y accel, mm/sec^2) Y轴加速度mm/sec^2

$122=600.000 (z accel, mm/sec^2) Z轴加速度mm/sec^2

$130=300.000 (x max travel, mm)

$131=210.000 (y max travel, mm)

$132=200.000 (z max travel, mm)

Ok

若需要更改可发相应代码到控制台即可，比如你要修改X轴最大速度为1800，你就发$110=1800.000到控制台。

更多资料请参考国外官方网站：

Grbl v0.9版本说明https://github.com/papabear113/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9

GRBL常用命令：

$$查看所有指令

$X - Kill alarm lock解锁

$H - Run homing cycle回零循环，自动回零，前提是打开限位

G92 X0 Y0 Z0 – 将当前位置设置为<x,y,z>=<0,0,0>

M03 –主轴正转

M05 –主轴停止

4、文件雕刻

先按控制器复位按钮，三轴清零后，选择打开文件，选择send发送，就可以开始雕刻了。

5、固件烧录

有时候我们会需要不同版本的固件，这就需要用到固件发送器Arduino-Loader，先打开软件所在目录，再打开软件。

选择好对应的固件，端口，Arduino 类型，然后按下最下面的UPLOAD按钮，等几秒，待出现UPLOAD SUCCES 字样即表示上传成功。

（请注意，同一版本固件上传无法更新，写字机固件若目前版本是0.9的，要烧录也是0.9版本，请先上传目录中1.1.hex，再上传想要烧录的0.9版本）

除了GRBL基础软件，客户也可以用专业的微雕管家来进行激光雕刻，奎享雕刻来进行写字，微雕管家与奎享雕刻我们软件文件夹里都有。

转载请注明出处,有错误欢迎指正

E-Mail:admin@doesbot.com

最近更新2017-9-14

© 2017 Doesbot.Com